# A1-BSW 자율주행 CAN 스택 개발 진행 보고

한양대학교 A1-BSW 팀 · 2026-09-23 · 지도교수 면담용 요약

## 1. 과제 개요

대회용 메인 PC(Ubuntu 22.04, PREEMPT_RT) 위에서 안전 MCU 없이 실시간 CAN 통신 스택 전체(커널 실시간성 확보 → CAN 인터페이스 → ROS2 상태 브리지 → 제어 명령 안전 계층)를 단독으로 구현·검증하는 과제. 안전 MCU 하드웨어는 이번 대회에서 두지 않기로 하고, 그 역할의 상당 부분을 메인 PC 위 별도 프로세스(can_guard)가 대신하도록 설계했다.

## 2. 단계별 진행 현황

| 단계 | 내용 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. RT 커널 | PREEMPT_RT 커널 선정·설치, 격리 코어·전원관리 튜닝 | 완료 | 6.8.1-1059-realtime 확정, 지연 스파이크 원인 규명(디스플레이 활성), 8시간 실측 D4 예산(최악 ≤1ms) 충족 |
| B. CAN 인터페이스 | vcan0 SIL 환경, DBC 기반 송수신 | 완료 | 실 CAN 어댑터 전환만 남음 |
| C. ROS2 브리지 | CAN 프레임 → ROS2 상태 토픽 디코더 | 완료 | EAIT 수신 메시지 4종(EPS/ACC/휠속/IMU) 전부, E2E 카운터 체크 포함 |
| D. 안전 SW | can_guard — MCU 대체 안전 계층(상태머신·명령 중재·CAN 송신) | 완료(SIL) | 아래 3항 참고. 실 하드웨어 시험만 남음 |
| E/F. 검증·등급 | V-model 검증 계획, ASIL 등급표 | 초안 완료 | — |

## 3. 핵심 성과 — can_guard(안전 계층) 실측 결과

제어 노드가 죽거나, 인지가 죽거나, 소프트웨어 지연이 생겨도 차량으로 나가는 조향·가감속 신호만은 안전하게 관리하는 프로세스. 실제 kill -9·8시간 연속 운전으로 검증했다.

- 고장 대응(P-1/P-2): 제어 노드·인지 프로세스를 실제로 강제 종료해도 정상적으로 안전 상태(조향 유지 후 점진 감속)로 전환됨을 확인 — 둘 다 PASS.

- 실시간성(A-3 레시피: 격리 코어+SCHED_FIFO): 자체측정 기준 평균 17.0µs·최대 29.1µs — 실시간 예산(최악 1ms) 대비 2.9%만 사용.

- 8시간 연속 운전(SIL): 목표 288만 주기 전부 완주, 8시간 내내 불필요한 상태 전이 0건, 지연 최대 44.6µs(예산 4.46%), 커널 오류 0건.

- 정책 초안: "인지 두절 시 감속", "정지 판정" 등 팀 결정이 필요했던 항목의 잠정 구현을 완료하여 팀 검토를 기다리는 상태로 전환(막연한 TODO가 아니라 동작하는 기본값).

## 4. 남은 과제

| 항목 | 필요한 것 |
| --- | --- |
| 안전 파라미터 확정 | 조향·가감속 변화율 상한, 감속 목표값, 정지 판정 문턱 — 실차 스펙/팀 정책 확인 필요 |
| 제어·인지 프로세스 개발 | 지금까지는 가상 프로세스로 시험 — 실제 MPC/판단 제어 노드, 인지 결과 송출 프로세스는 아직 미개발(본 과제 범위 밖, 타 팀 협업 필요) |
| 실 하드웨어 전환 | 가상 CAN → 실 CAN 어댑터 전환 후 배선 단선·재시작 시간 등 벤치 시험 |
| 배포 | systemd 서비스 등록(실제 제어 노드 연동 이후로 보류 중) |

## 5. 종합

실시간 커널부터 안전 계층까지 소프트웨어 스택 자체는 설계·구현·시뮬레이션 검증이 끝난 상태이며, 모든 실측 결과가 목표 실시간 예산을 여유 있게 만족한다. 남은 과제는 대부분 팀 정책 확정·실 하드웨어 확보·본 과제 범위 밖의 제어·인지 알고리즘 연동이다.